PROIECT CALCULATOARE NUMERICE

Arithmetic Logic Unit (ALU) pe 8 biți

Echipa de proiect:

Craciunescu Mihnea

Portan Patrick

Saftescu Tudor

Anul Universitar 2025–2026

Facultatea de Automatică și Calculatoare

# Cuprins

Titlu……………………………………………………………………………………………1

Cuprins.......................................................................................................................................2

I. Introducere și Obiective..................................................................................…..…………..3

II. Arhitectura Generală a ALU.................................................................................................4

III. Faza de Design.....................................................................................................................5

IV. Implementare HDL(Verilog+Minecraft).........................................................…………….7

V. Faza de Testare......................................................................................................................7

VI. Rezultate și Discuții………………...……………………………………………………11

VII. Concluzie..........................................................................................................................12

VIII. Referințe..........................................................................................................................12

# I. Introducere și Obiective

## 1.1 Scopul proiectului

Proiectul de față are ca scop proiectarea, implementarea și testarea unui ALU (Arithmetic Logic Unit — Unitate Aritmetică și Logică) pe 8 biți, descris structural în Verilog HDL. ALU-ul este componenta centrală a oricărui procesor, responsabilă cu executarea tuturor operațiilor aritmetice și logice.

Implementarea urmărește o arhitectură clară, modulară, cu separare explicită între Unitatea Aritmetică, Unitatea de Control, Multiplexoare și Registre, conform cerințelor disciplinei Calculatoare Numerice.

## 1.2 Operații suportate

ALU-ul implementat suportă următoarele operații aritmetice fundamentale:

1.    Adunare (Addition) — A + B

2.    Scădere (Subtraction) — A - B

3.    Înmulțire (Multiplication) — A × B, algoritm Booth Radix-2

4.    Împărțire (Division) — A ÷ B, algoritm Restoring Division

## 1.3 Alegerea algoritmilor

Conform cerințelor proiectului, au fost selectați următorii algoritmi:

•       Înmulțire: Booth Radix-2 — algoritm eficient care tratează atât numerele pozitive cât și cele negative în complement față de 2, reducând numărul de operații parțiale.

•       Împărțire: Restoring Division — algoritm clasic bazat pe scăderi succesive cu restaurarea restului, ușor de implementat structural în HDL.

Operatii si cum le executam:

Adunare cu RCA-8

Impartirea cu Restoring Division

Scaderea cu

RCA-8, dar negat si +1

Inmultirea cu Booth Radix-2

# II. Arhitectura Generală a ALU

## 2.1 Vedere de ansamblu

ALU-ul pe 8 biți este construit din module independente, fiecare cu un rol bine definit. Comunicarea între module se realizează prin semnale de control emise de Unitatea de Control și prin magistrale de date de 8 biți.

Structura modulară principală:

•       top_alu: modulul de top, integrează toate sub-modulele

•       control_unit: decodifică opcode-ul și emite semnale de control

•       reg_a, reg_b: registre de intrare pe 8 biți

•       adder_subtractor: unitate aritmetică pentru adunare/scădere

•       booth_multiplier: multiplicator Booth Radix-2

•       restoring_divider: divizor Restoring

•       mux_4to1: multiplexor 4:1 pentru selecția rezultatului

## 2.2 Semnale principale

| Semnal | Direcție | Lățime | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Intrare | 8 biți | Primul operand |
| B | Intrare | 8 biți | Al doilea operand |
| ALU_OP | Intrare | 2 biți | Codul operației (00=ADD, 01=SUB, 10=MUL, 11=DIV) |
| clk | Intrare | 1 bit | Semnal de ceas |
| rst | Intrare | 1 bit | Reset sincron activ pe 1 |
| RESULT | Ieșire | 8 biți | Rezultatul operației |

# III. Faza de Design

## 3.1 Codificarea operațiilor (ALU_OP)

Unitatea de Control folosește un opcode de 2 biți pentru a selecta operația:

| Operație | Simbol | ALU_OP (2 biți) |
| --- | --- | --- |
| Adunare | A + B | 00 |
| Scădere | A - B | 01 |
| Înmulțire (Booth Radix-2) | A × B | 10 |
| Împărțire (Restoring) | A ÷ B | 11 |

## 3.2 Unitatea de Control

Unitatea de Control primește ALU_OP pe 2 biți și generează semnale de enable individuale pentru fiecare modul funcțional. Această abordare structurală elimină necesitatea multiplexoarelor complexe la intrare și permite activarea simultană a modulelor.

Semnale de control generate:

| Semnal | Activ când | Modulul controlat |
| --- | --- | --- |
| en_add | ALU_OP = 00 | adder_subtractor (adunare) |
| en_sub | ALU_OP = 01 | adder_subtractor (scădere) |
| en_mul | ALU_OP = 10 | booth_multiplier |
| en_div | ALU_OP = 11 | restoring_divider |

## 3.3 Algoritmul Booth Radix-2

Algoritmul Booth Radix-2 permite înmulțirea numerelor cu semn în complement față de 2, fără tratament special al bitului de semn. Funcționarea se bazează pe analiza perechilor de biți consecutivi din multiplicator.

Regulă de decizie:

| Biti Q[i], Q[i-1] | Acțiune |
| --- | --- |
| 0 0 | Nu se face nimic (shift) |
| 0 1 | A ← A + Multiplicand, apoi shift |
| 1 0 | A ← A - Multiplicand, apoi shift |
| 1 1 | Nu se face nimic (shift) |

Pașii algoritmului pentru 8 biți (N = 8 iterații):

5.    Inițializare: A ← 0, Q ← multiplicatorul, Q[-1] ← 0, M ← multiplicandul

6.    Examinare pereche Q[0], Q[-1] și efectuare adunare/scădere

7.    Deplasare aritmetică la dreapta a {A, Q, Q[-1]}

8.    Repetare de N ori

9.   Rezultatul se găsește în {A, Q} (16 biți)

## 3.4 Algoritmul Restoring Division

Algoritmul Restoring Division împarte doi operanzi pe 8 biți și produce câtul și restul. Numele vine de la faptul că, în cazul unui rest negativ după scădere, restul este restaurat prin re-adăugarea împărțitorului.

Pașii algoritmului pentru N = 8 biți:

10.  Inițializare: A ← 0 (acumulator), Q ← deîmpărțitul, M ← împărțitorul

11.  Deplasare stânga {A, Q} cu un bit

12.  A ← A - M (scădere tentativă)

13.  Dacă A ≥ 0: Q[0] ← 1 (bit de cât = 1, se păstrează A)

14.  Dacă A < 0: Q[0] ← 0, A ← A + M (restaurare rest)

15.  Repetare de N ori

16.  La final: Q = câtul, A = restul

IV. Implementare VHDL: Verilog + Minecraft

4.1 Implementarea în Verilog

Implementarea  codului a fost facuta in ModeliSIM in multiple modele, iar pentru a va prezenta codul va invitam sa accesați link-ul proiectului nostru de pe GitHub, unde au fost adaugate toate materialele legate de ALU:  https://github.com/tudors334/Arithmetic_Logic_Unit

4.2 Implementarea în Minecraft

Am realizat un server de Minecraft și am făcut modulele de adunare pe 1 bit, ajungand sa conectăm 8 module pentru adunarea pe 8 biti a 2 numere, iar rezultatele sunt corecte și funcționează chiar și în C2.

# V. Faza de Testare

## 5.1 Strategia de testare

Testarea s-a desfășurat în trei niveluri: testarea unitară a fiecărui modul individual, testarea de integrare a ALU-ului complet și verificarea cazurilor limită (overflow, împărțire la zero, numere negative).

5.2 Testbench complet

`timescale 1ns/1ps

module tb_alu_top;

reg         CLK, RST, START;

reg  [1:0]  OP;

reg  [7:0]  A, B;

wire [15:0] RESULT;

wire [7:0]  REST;

wire        CARRY_OUT, OVERFLOW, DONE, DIV_ZERO;

alu_top dut (

.CLK(CLK), .RST(RST), .START(START), .OP(OP),

.A(A), .B(B),

.RESULT(RESULT), .REMAINDER(REST),

.CARRY_OUT(CARRY_OUT), .OVERFLOW(OVERFLOW),

.DONE(DONE), .DIV_ZERO(DIV_ZERO)

);

initial CLK = 0;

always #5 CLK = ~CLK;

reg [15:0] r_result;

reg [7:0]  r_rest;

reg        r_divz;

task print_bin8;

input [7:0] v;

integer k;

begin

for (k=7; k>=0; k=k-1) $write("%b", v[k]);

end

endtask

task print_bin16;

input [15:0] v;

integer k;

begin

for (k=15; k>=0; k=k-1) $write("%b", v[k]);

end

endtask

task show_signed8;

input [7:0] v;

begin

if (v[7] == 1'b1)

$write("-%0d", ((~v) + 8'd1));

else

$write("+%0d", v);

end

endtask

task show_signed16;

input [15:0] v;

begin

if (v[15] == 1'b1)

$write("-%0d", ((~v) + 16'd1));

else

$write("+%0d", v);

end

endtask

task show_op8;

input [7:0] v;

begin

print_bin8(v);

$write(" (");

show_signed8(v);

$write(")");

end

endtask

task run_op;

input [7:0] opA, opB;

input [1:0] opCode;

begin

@(negedge CLK);

A=opA; B=opB; OP=opCode; START=1'b1;

@(negedge CLK);

START=1'b0;

@(posedge CLK);

while (DONE !== 1'b1) @(posedge CLK);

r_result    = RESULT;

r_rest      = REST;

r_divz      = DIV_ZERO;

@(negedge CLK);

case (opCode)

2'b00: begin

$write("  ADD  ");

show_op8(opA);

$write("  +  ");

show_op8(opB);

$display("");

$write("       = ");

print_bin8(r_result[7:0]);

$write("  (");

show_signed8(r_result[7:0]);

$write(")");

$display("");

end

2'b01: begin

$write("  SUB  ");

show_op8(opA);

$write("  -  ");

show_op8(opB);

$display("");

$write("       = ");

print_bin8(r_result[7:0]);

$write("  (");

show_signed8(r_result[7:0]);

$write(")");

$display("");

end

2'b10: begin

$write("  MUL  ");

show_op8(opA);

$write("  *  ");

show_op8(opB);

$display("");

$write("       = ");

print_bin16(r_result);

$write("  (");

show_signed16(r_result);

$write(")");

$display("");

end

2'b11: begin

$write("  DIV  ");

print_bin8(opA);

$write(" (%0d)  /  ", opA);

print_bin8(opB);

$write(" (%0d)", opB);

$display("");

if (r_divz) begin

$display("       = *** IMPARTIRE LA ZERO ***");

end else begin

$write("       CAT=");

print_bin8(r_result[7:0]);

$write(" (%0d)  REST=", r_result[7:0]);

print_bin8(r_rest);

$write(" (%0d)", r_rest);

$display("");

end

end

endcase

$display("       ---");

repeat(2) @(negedge CLK);

end

endtask

initial begin

$dumpfile("tb_alu.vcd");

$dumpvars(0, tb_alu_top);

RST=1; START=0; A=0; B=0; OP=0;

repeat(4) @(posedge CLK);

@(negedge CLK); RST=0;

repeat(2) @(negedge CLK);

$display("===========================================================");

$display(" ALU Testbench  C2 signed (ADD/SUB/MUL)  unsigned (DIV)");

$display("===========================================================");

$display("\n=== ADD (signed C2) ===");

run_op(8'd25,  8'd17,  2'b00);  //  25 +  17 =  42

run_op(8'd0,    8'd0,  2'b00);  //   0 +   0 =   0

$display("\n=== SUB (signed C2) ===");

run_op(8'd50,  8'd18,  2'b01);  //  50 -  18 =  32

run_op(8'd5,   8'd10,  2'b01);  //  5  -  10 =  -5

$display("\n=== MUL Booth Radix-2 (signed C2) ===");

run_op(8'd6,   8'd7,   2'b10);  //   6 *   7 =   42

run_op(8'd12,  8'd12,  2'b10);  //  12 *  12 =  144

$display("\n=== DIV Restoring (unsigned) ===");

run_op(8'd48,  8'd8,   2'b11);  // 48/8  = 6 rest 0

run_op(8'd7,   8'd3,   2'b11);  // 7/3 = 2 rest 1

run_op(8'd0,   8'd0,   2'b11);  // div/0

$display("===========================================================");

$display(" Done");

$display("===========================================================");

$finish;

end

endmodule

## 5.3 Cazuri de test acoperite  (exemple)

| Test | A | B | Operație | Rezultat așteptat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adunare simplă | 25 | 17 | ADD (00) | 42 |
| Adunare zero | 0 | 0 | ADD (00) | 0 |
| Scădere simplă | 50 | 18 | SUB (01) | 32 |
| Scădere negativă | 5 | 10 | SUB (01) | 251 |
| Înmulțire Booth | 6 | 7 | MUL (10) | 42 |
| Înmulțire Booth 2 | 12 | 12 | MUL (10) | 144 |
| Împărțire exactă | 48 | 8 | DIV (11) | 6 |
| Împărțire cu rest | 7 | 3 | DIV (11) | 2 |
| Împărțire exactă 2 | 100 | 4 | DIV (11) | 25 |

# VI. Rezultate și Discuții

## 6.1 Rezultate simulare

Toate testele definite în testbench au returnat rezultatele așteptate.

Observații privind performanța:

•       ADD și SUB: execuție în 1 ciclu de ceas (combinationale).

•       MUL (Booth Radix-2): 8 + 2 cicluri de ceas (N iterații + inițializare).

•       DIV (Restoring): 8 + 2 cicluri de ceas (N iterații + inițializare).

## 6.2 Probleme întâlnite și soluții

| Problemă | Cauză | Soluție aplicată |
| --- | --- | --- |
| Restoring Division restul greșit | Shift-ul se aplica după scădere în loc de înainte | Reordonare pași în FSM |
| MUX selecta rezultat greșit | sel_mux nu era actualizat combinational | Am trecut de la MUX la porți ȘI cu NU pentru selectarea operatiilor cu ALU_OP |

## 6.3 Limitări cunoscute

•   ALU-ul pe 8 biți nu poate reprezenta rezultate de înmulțire mai mari de 255 (sunt trunchiate la 8 biți)

•   Împărțirea la zero nu este tratată explicit — modulul rămâne în stare nedefinită

•    Nu sunt implementate operații logice (AND, OR, XOR) în această versiune — pot fi adăugate cu extinderea ALU_OP la 3 biți

# VII. Concluzie

Proiectul a demonstrat că un ALU pe 8 biți poate fi implementat structural în Verilog HDL cu o arhitectură modulară clară și ușor de extins. Fiecare operație aritmetică a fost implementată ca un modul independent cu interfață bine definită, controlate de o Unitate de Control centralizată structurata ca un FSM.

Algoritmul Booth Radix-2 s-a dovedit suficient de eficient pentru înmulțire, gestionând corect numerele cu semn în complement față de 2. Algoritmul Restoring Division a oferit o implementare intuitivă a împărțirii, ușor de verificat pas cu pas în simulare.

Arhitectura propusă poate fi extinsă cu ușurință pentru a suporta operații logice, deplasări (Barrel Shifter) sau operații pe 16/32 de biți, prin modificarea minimă a modulelor existente și adăugarea de noi semnale de control sau de flag-uri.

VIII. Referințe și Bibliografie

- Patterson, D.A., Hennessy, J.L. — Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, 5th Ed., Morgan Kaufmann, 2013

- Wikipedia — Arithmetic Logic Unit: https://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetic_logic_unit

- Booth, A.D. — A signed binary multiplication technique, Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics, 4(2):236–240, 1951

- Weste, N., Harris, D. — CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective, 4th Ed., Addison-Wesley, 2010

- IEEE Standard for Verilog Hardware Description Language — IEEE Std 1364-2005

- Curs 2025-2026 “Calculatoare Numerice”, Dr. Habil. Ing. Udrescu Mihai, Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPT

- https://study.com/academy/lesson/arithmetic-logic-unit-alu-definition-design-function.html

- https://www.tme.eu/en/news/library-articles/glossary/page/61914/arithmetic-logic-unit-alu-definition/

- https://www.tutorialspoint.com/digital-electronics/arithmetic-logic-unit.htm